- 零組件介紹

| 組件名稱 | 用途 | 圖片 |
| --- | --- | --- |
| 偏焦碟型天線 (85cm . 60cm) ps.附支架 | 收集無線電波 |  |
| 集波器LNB (C頻雙極雙輸出) | 接收無線電波訊號，並降頻 |  |
| 同軸電纜線 (含接頭) | 傳遞電波觀測訊號 |  |
| 顯示器(暫) AB converter LNB Data logger | 顯示訊號強弱 將類比訊號轉為數位訊號 電腦軟體，顯示.記錄訊號的強弱 |  |
| 三角架 | 碟型天線支撐 |  |

二.組裝過程

1.組裝圖例

2.組裝順序

(1)連接甲、乙部分

(2)連接丁、戊部分

(3)連接乙、丁部分

(4)連接乙、丙部分

(5)連接丙部分及三角架

(6)用同軸電纜線連接LNB及顯示器

(7)連結顯示器、AB converter及電腦

(8)從電腦開啟LNB Data logger

(9)利用AB converter調整訊號強度，使其最高點不超過所能顯示之極限

三、案例分析

1.數據收集

- 找尋訊號干擾較少的觀測地點

- 推算出太陽軌道，並將望遠鏡對準太陽將行經之處

- 等待太陽經過即可得到數據

2.數據解釋：

由於觀測方式為將望遠鏡對準太陽將行經的軌道，並靜待太陽經過。因此所得之數據將逐漸增加，待太陽到達所對準之點時將得到最高的數據，隨後數值逐漸下降。此乃太陽在接近、遠離時所能捕捉到之無線電波量不同的緣故。

3.圖例